Nyíregyházi Egyetem

Műszaki és Agrártudományi Intézet

Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszék

Egyenes hasábkés élgeometria értelmezése és szerkesztése ortogonál élszögrendszerben

- Előfeltételek

A feladat megoldásához szükség van az ábrázoló geometria és azon belül a síkmetszések ismeretére.

- Vetítések,

- Metszősíik kijelölés,

- Pontok ábrázolása,

- Síkok jelölése,

- Vonaltípusok és vastagságok.

Továbbá szükséges alap gyártástechnológiai alapok ismerete is a forgácsolás és forgácsleválasztás megértéséhez.

Az élszögek és azok rendszerei nagyban befolyásolják a forgácsolandó alkatrészek mérettűrését és felületi érdességét a forgácsolási paraméterek mellett. Továbbá befolyásolja a beállított forgácsolási paraméterek mellett a kés éltartamát és forgácsleválasztásra gyakorolt hatását.

- Élszögek az ortogonál élszögrendszerben.

A szerszám azaz a forgácsoló kés általában egy négyszög vagy téglalap keresztmetszetű hasáb. Adott végén síkmetszések sorozatával alakítjuk ki (köszörülés, vágókorong) azokat a fő és mellékforgácsoló éleket melyekkel később az előgyártmányok sík- és hengerpalást felületeit forgácsolja.

A szerszámlapok és szerszámélek meghatározott szögeket zárnak be egymással. Ezeket élszögeknek nevezzük. Ezek összefoglaló neve élgeometria.

Az élszögeket meghatározott helyzetű síkokból álló, képzeletbeli térbeli koordináta rendszerben értelmezzük. Az ortogonál élszögrendszer (2.ábra) élszögrendszer szerszámsíkjai a következők:

- Pr: Szerszámalapsík (1.ábra) a kiválasztott pontban észlelt forgácsoló sebesség irányára merőleges sík. Egyélű szerszámoknál párhuzamos a felfekvő lappal, vagy egybeesik vele.

- Ps: Szerszámélsík a forgácsolóél kiválasztott pontjában felvett sík, amely magába foglalja a forgácsolóélt és merőleges a szerszámalapsíkra.

- Po: Szerszám-ortogonálsík a forgácsolóél kiválasztott pontjában felvett, az alapsíkra és az élsíkra merőleges sík.

- P’s: szerszám-melléksík ugyanaz mint a Ps, de a mellékforgácsolóélre vonatkoztatva (3.ábra).

1.ábra A feltételezett munkasík és a szerszám-tengelysík a koordináta élszögrendszerben

2.ábra A szerszám-vonatkoztatási rendszer koordináta síkjai ortogonál élszögrendszer esetén

3. Az alapsíkban értelmezett szögek

3.ábra Az alapsíkban értelmezett élszögek

- κr: szerszámelhelyezkedési szög ami a Ps és az előtoló iránnyal bezárt szög

- εr: szerszámcsúcsszög ami Ps és Ps’ által bezárt szög.

- κr’: szerszám mellékforgácsoló él elhelyezkedési szög. P’s és az előtolóirány által bezárt szög.

3.1. A 3.ábra a szerkesztés kiinduló vetülete. Az egyenes hasábkést felülnézetben ábrázoljuk. A szaggatott vonalak a főforgácsoló él oldalához tartozó hátfelület (Aα) és mellék-hátfelület (A’α)alapsíkon lévő élei. A szerkesztéshez tartozó méreteket és esetleges méretarányokat a kés élszögrendszerének bonyolultságától és a szerkesztések és jelölések optimális elhelyezésétől függ.

3.2. Következő lépésként rajzoljuk meg a hasábkés szerszámélsíkban lévő merőleges vetületét (4.ábra). Vegyük figyelembe a kés arányos keresztmetszeti jellemzőit és az alapsíkban már megrajzolt élek elhelyezkedéseit. A vetület képzését elősegíti, ha a megfelelő vetítővonalakat használjuk. Előnyös, ha a térlátásunk már kialakult és el tudjuk képzelni az adott hasábkés felületeinek és éleinek elhelyezkedését.

3.3. A szerszám Ps síkjában lévő főforgácsoló él két végpontjából arra merőlegesen megfelelő távolságba szerkesszük meg a vetítővonalakat. Ezután a hátlap és mellék-hátlap kontúrvonalainak metszékéből a maradék vetítővonalakat. Rajzoljuk meg először a hasábkés teljes keresztmetszetét.

3.4. A kés kialakításának megfelelően negatív vagy pozitív értékű szerszám terelőszöget (λs). A homloklapnak megfelelő kontúrvonalat is mely lehet (homlokszög) negatív és pozitív értékű. ). A pozitív szög: a szerszámtest felé, a negatív szög: a mdb. felé irányítja a forgácsot

3.5. Az alapsíkban vegyük fel a Po ortogonális metszősík nyomvonalát (5.kép) a főforgácsolóél egy kitüntetett pontján. A metszősík által metszett hasábkés kontúrvonalak pontjaiból a Po nyomvonalra szerkesszünk merőleges vetítőket. Ezzel megadjuk az ortogonális síkot és adott távolságban szerkesszük meg az eredeti szelvénykeresztmetszetet. A keresztmetszet jobb alsó szöge merőleges, hiszen az a szerszám alapsíkon van. Ebbe a km.-be kell szerkeszteni a Ps síkon elhelyezett „sárga” és „zöld” jelzővonalak segítségével az ortogonál vetületet. Itt megadhatjuk a szükséges szögeknek és síkoknak a jelöléseit.

3.6. Az él-normálsík szerkesztése (Pn) a szerszámélsíkban (Ps) megrajzolt vetületre az alapsíkról (Pr) főforgácsoló élen lévő kitüntetett pont átvetítésével kezdjük. A kitüntetett ponton keresztül felvesszük a Pn metszősík nyomvonalát. A nyomvonal által metszett kontúrvonalak metszéspontjaiból a Pn metszősík

4.ábra Az élsíkban értelmezett szög szerszám terelőszög (λs): Pr S

5.ábra Ortogonálsíkban és az élsíkban értelmezett szögek

nyomvonalára merőleges vetítőket szerkesztünk. Adott távolságan megrajzoljuk a hasábkés teljes keresztmetszetét. A metszet alapsíkra eső vonalra merőleges a homloklap mögötti sík kontúrvonala. Ezután már csak Az alapsíkon (Pr) megjelölt „piros” és „kék” vonalak segítségével megszerkeszthető a normálsíkhoz tartozó szerszám normál hátszög (αn) és a szerszám normálhátszög (γn). A szerszám normál ékszög (βn)pedig a kettő között adódik. A tanultak szerint jelöljük a szögek helyzeteit a megfelelő jelölésekkel.

6.ábra Az él-normálsíkban és szerszám-élsíkban értelmezett szögek

4. A forgácsoló él helyzetét meghatározó szögek

- Szerszám elhelyezési szög (kr): Pf  Ps; Pr–ben.

- Szerszám csúcsszög (εr): Ps  P’s; Pr–ben.				kr + εr + k’r = 180˚

- Szerszám mellékél elhelyezési szög (k’r): Pf P’s; Pr-ben.

-Szerszám terelőszög (λs): S Pr; Ps-ben.

4.1. A forgácsoló él helyzetét meghatározó szögek ortogonálsíkban (Po)

- Szerszám ortogonál homlokszög γo: Pr  Aα

- Szerszám ortogonál ékszög βo: AγAα

- Szerszám ortogonál hátszög αo: AαPs

4.1. A forgácsoló él helyzetét meghatározó szögek normálsíkban (Pn)

- Szerszám normál hátszög (αn): Aα Ps

- Szerszám normál ékszög (βn): Aα Aγ

- Szerszám normál homlokszög (γn):Aγ Pr

5. A teljes élszögrendszer

A szerkesztett síkokban látható élszögrendszer átfogó képet ad egy egyszerű hasábkésnek is viszonylag bonyolult élgeometriájáról. Ezek együttesen befolyásolják a meghatározott forgácsolási a praméterekkel a fogácsolt felületet.

7.ábra Egyenes hasábkés teljes élszögrendszer

8.ábra A forácsolóék elkészítése hasábból szabad forgácsoláshoz

6. Normál élszögrendszer

- Élszögek beállítása a szeszámgyártó gépeken könnyű és egyértelmű

- Élszögek egyértelműen és szabatosan mérhetők

- Többnyire a normál rendszert használjuk

9.ábra Forgácsoló ék elemei

8. Gyártási és működő szerszámszögek

Ha a szerszám alapsíkjának helyzete beállításkor megváltozik, vagyis a Pr szerszámsík és a Pre működő alapsík egymástól eltér, a szerszám működő szögei is eltérnek a gyártási szögektől.

10.ábra Gyártási és működő szerszámszögek