CAD Alapjai beadandó feladat

Hozzon létre egy szabványos A4-es formátumnak megfelelő keretet. Készítse el a szövegmezőt és töltse ki, a gyakorlati órán tanultak szerint.

Készítse el a sorszámának megfelelő 2D-s származtatott rajzot a 3D-s modell segítségével.

Pl.: Beadandó1-1, vagy Beadandó1-2, Beadandó1-3, stb.

Későbbiekben majd Beadandó2-x, Beadandó3-x.

A rajz fájlneve tartalmazza a készítője nevét, sorszámát, és a rajz sorszámát.

Pl.: Varga Csaba_1-1, vagy Varga Csaba_1-2, stb.

Azoknál a feladatoknál (2.feladat) ahol anyagvastagság nincs definiálva (és egy vetület szerepel a kiírásban): mindenki saját belátása szerint süllyesztett furatot, vagy zsebet, esetleg szigetet hozzon létre. A test egyirányú vagy kétirányú szimmetrikus (esetleg asszimetrikus) kihúzással is készülhet.

A 4. feladatban válasszon egy összeállítást melyben az alkatrészelemek száma minimum 8db és az alkatrészek részben bonyolult geometriai elemeket tartalmazzanak. Az 8 db alkatrész nem tartalmazhat szabványos kötőgépelemek!!!

Beadási verziók (gyakorlatvezető által meghatározott): SolidWorks 2014-2015-ös verzió vagy Inventor (és modell, alkatrészrajz, esetleg a verzióeltérések miatt pdf formátumban)

Rajzi beállítások: (AutoCad)

-Kontúr vonal: 0,7mm vörös fólia

-Vékony vonal: 0,3mm fehér fólia

-Méretstílus: AM_ISO

-Méretvonal: zöld fólia, 0,25mm

-Méretvonalak távolsága 10mm

-Segédvonalak: sárga fólia, 0,25mm

-Túlnyúlás a méretvonalon 3,5mm

-Eltolás a kezdőponttól 0mm

-Nyílfejek: zárt kitöltött

-Nyílfej mérete: 3,5mm

-Szöveg: Standard, isocp.shx

-Szöveg dőlésszög: 75°

-Szöveg színe: sárga fólia

-Szöveg elhelyezése: függőleges: felülre, vízszintesen középre, eltolás a méretvonaltól:1,5mm

-Szöveg illesztése: méretvonalhoz

-Mértékegység formátuma: tizedes

-Pontosság 0 tizedes

-Kerekítés: 0

A Solid Works programban is a fenti paramétereknek megfelelően az „Options” menü „dokum properties” fülön a „Dimensions” részében beállíthatók.

Beadási határidő: május 9-14 időszakban.

Beadási mód: e-mail.

Kósa Péter

műszaki oktató