Alkalmazástechnikai feladat követelményei

A dolgozat ne az egyes források mechanikus egymásután helyezése, hanem azok feldolgozása legyen egy világos vezérfonal segítségével! Tükröznie kell a jelölt önálló gondolkozását és problémamegoldó képességét. Pl. fröccsöntés esetén nem értékelhető, ha a Czvikovszky könyből bemásoljuk a P-V-T diagramot. Ha viszont a feladatra vonatkozó adatokkal vesszük fel a P-V-T diagramot és megmagyarázzuk a gyártástechnológiát, azt kiemelten értékeljük. Fröccsöntésnél a kiindulás a darab áramlásra merőleges vetített felülete!

A dolgozat terjedelme 10-15 oldal, nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy az hogy az alábbi kérdésekre adjon választ.

A dolgozat felépítése

Egységes címoldal

1. Tartalomjegyzék

2. Feladatmegfogalmazás: a kiadott cím alapján a termék vagy termékcsalád körvonalazása, rövid marketing összefoglaló, hogy hány darabot (métert) kell gyártani a hazai vagy közép-európai piacra max. (5 pont).

Legegyszerűbb a termék megtekintése a kereskedelemben vagy a szakirodalomban, fénykép készítése vagy fő méretek vétele a tárgyról, térfogatának, majd tömegének kiszámítása a választott polimer sűrűsége alapján (max. 5 pont), azaz összesen max. 10 pont..

3. Alapanyag kiválasztása, az adott termékhez melyik polimer felel meg a legjobban, indok-lással(!), azaz milyen igénybevételeknek van kitéve a termék és az milyen polimerből állítható elő (5 pont). Konkrét alapanyag gyártó cég és polimer típus kiválasztása is hozzá tartozik a feladathoz (5 pont). Ki kell számítani, hogy adott mennyiség darab vagy méter gyártásához hány kg vagy tonna alapanyag szükséges (max. 5 pont), azaz összesen max. 15 pont.

4. A terméknek leginkább megfelelő feldolgozástechnológia kiválasztása, a feldolgozástechnoló-gia legfőbb jellemzői (max. 15 pont)

5. Konkrét feldolgozó gép kiválasztása és megadása prospektusból vagy irodalomból indoklással (max. 15 pont)

6. Gyártó szerszám tervezése, szerszámrajz elkészítése a termék mérete alapján (max. 20 pont)

7. A konkrét gyártástechnológia megadása, az alapanyag tárolása, előkészítése a gyártásra, pl. szárítása, ha szükséges, adagolása a feldolgozó berendezésbe, a feldolgozási paraméterek (pl. az extrúziós vagy fröccsparaméterek) számszerű megadása a szakirodalomból vagy számítással, termék elvétele, kezelése, csomagolása (max. 20 pont).

8. Irodalomjegyzék (max. 5 pont)

Maximálisan elérhető: 100 pont

Nyíregyháza, 2013. szeptember 28.

Dr.  Macskási  Levente

tantárgyfelelős, előadó