A szimulációs technikáknak, ezen belül a végeselem módszer alkalmazásának egyik legkritikusabb kérdése a számítási eredmények validálása. A diszkrét modellre kapott megoldások két fő hibával, az idealizációból és a diszkretizációból származó hibákkal terheltek, így két lépésben feleltethetők meg a valóságnak. A numerikus megoldás hibájától általában eltekinthetünk. A diszkrét megoldás a folytonos matematikai modell megoldásának közelítése, amit azonban általában nem ismerünk (hiszen, ha ismernénk, nem lenne szükség numerikus módszerre). Ezért szükség van annak becslésére, hogy mennyire tér el a diszkrét megoldás az (ismeretlen) egzakt megoldástól. Ugyanakkor a matematikai modell is bizonyos közelítésekkel, idealizációval származik a valós rendszerből. Ezért vizsgálandó, hogy a felépített matematikai modell sikeresen írja-e le a valóságot, vagy esetleg módosításra szorul.

Tekintettel arra, hogy a folytonos matematikai modellel való összevetés csak bizonyos hibabecslő eljárásokkal megvalósított közvetett eljárás lehet, a műszaki gyakorlatban a valós rendszer tesztelését tekintik bizonyító erejű validálásnak. Természetesen a szimuláció ekkor sem veszíti értelmét, hiszen a modellszámítások felhívhatják a figyelmet alapvető hibákra, veszélyes tartományokra, illetve általános képet adhatnak a vizsgált jelenség lefolyásáról. Így lehetőség nyílik a tervek virtuális tesztelésére, javítására. Ezzel idő és jelentős költség takarítható meg, hiszen az első prototípus legyártásakor már többszörösen javított változat készülhet el.

A szimulációval kapott számítási eredmények számszerű (kvantitatív) felhasználhatósága sok kérdést vet fel. Az eredmények több tekintetben függnek a végeselem felosztástól, az anyagmodelltől, a peremfeltételek megadásától, és bizonyos esetekben a megoldáshoz használt matematikai eljárástól is (különösen akkor, ha a konvergenciát akadályozó elemek is szerepelnek az egyenletrendszerben).

A végeselem módszerrel ismerkedők számára tanulságosak azok a példák, amelyek bemutatják bizonyos esetekben a VEM megoldás és a valós megoldás közötti hasonlóságot, illetve eltéréseket. Mivel a tanulók már megismerkedtek a szilárdságtan alapjaival, célszerű onnan meríteni példákat. Olyan esettanulmányokat választottunk, amelyeknek a kísérleti oldala már alaposan ismert, az elméleti úton levezetett összefüggések egyszerűek és a gyakorlati alkalmazhatóságuk igazolt. Az ilyen összefüggéseket (csakis) ebben az értelemben egzakt megoldásoknak tekintjük. Ha így járunk el, akkor nem szükséges kísérleteket végeznünk, hanem felhasználhatjuk a tankönyvek ismeretanyagát.

Ezért választottuk a rudak hajlításának és csavarásának témaköreit. E témakörökből is a legegyszerűbb esetekkel foglalkozunk. Célunk az, hogy a tanulók meglássák, hogyan befolyásolja a végeselem módszerrel kapott számítások eredményét a végeselem felosztás minősége, és az egyes esetekben mekkora eltérés mutatkozik az egzaktnak tekintett megoldástól.

A feladat az alábbi fő elvi lépésekre osztható:

- A feladat megfogalmazása: méretek, anyagjellemzők, terhelések, befogások pontos megadása.

- A feladat klasszikus megoldása. Ezt tankönyvekből vesszük, pl. Muttnyánszki: Szilárdságtan tankönyvének 206-207. oldalairól.

- A végeselem modell kiválasztása, felépítése, a számítás elvégzése. Mi ezt szoftver segítségével tesszük.

- Az eredmények összehasonlítása.

- A 3. és 4. lépést többször is megismételjük ugyanolyan típusú, de eltérő elemméretű modellekkel.

- A tapasztalatainkat összegezzük, abszolút és relatív eltéréseket számítunk. levonjuk a következtetést arra vonatkozóan, hogy a két számítási módszerrel kapott eredmény mennyire tekinthető egyezőnek vagy eltérőnek.

- beadandó feladat esetén prezentációt készítünk táblázatokkal, ábrákkal.