A végeselem módszer alapjai

Első beadandó házi feladat

A feladat beadási határideje: 2011. február 25.

A beadás formája: 	1. 5 perces prezentáció bemutatása a gyakorlaton.

2. Nyomtatott formában ugyanazon a gyakorlaton.

A dolgozatnak tartalmaznia kell:

- Az előlapon: a dolgozat címét, készítőjének nevét, szakját, évfolyamát, tagozatát, a tantárgy nevét, a főiskola és a tanszék nevét.

- A feladat kitűzését: a geometriát, a terheléseket, befogásokat, anyagi minőséget, esetleg egyéb fontos körülményeket.

- A megoldás módszerének leírását.

- Az eredmények bemutatását.

- Az eredmények kiértékelését, következtetéseket.

A feladat:

A végeselem módszerrel kapott számítási eredmények validálása olyan alapfeladatok segítségével, amelyekre nagy pontosságú eredményeket adnak az ismert klasszikus összefüggések.

A rudak egyszerű terhelési eseteire ismert ún. járulékképletek alkalmazásával számítsa ki egy egyenes, prizmatikus rúd alakváltozását (Muttnyánszki Ádám: Szilárdságtan, 206-207.oldal.)

A rúd legyen 1m hosszúságú, rugalmassági együtthatója 210 000 MPa, keresztmetszete pedig minden hallgató esetén eltérő. A vizsgált rúd keresztmetszetét az első gyakorlaton írásos formában kell a hallgatóknak kiválasztani.

A terhelési eset: a rúd egyik végén befogott, a teljes hossza mentén konstans megoszló erővel terhelt.

A járulékképlet segítségével határozza meg a terhelt rúd középvonalán 11 egyenlő távolságban elhelyezkedő pontban az elmozdulást. Ebbe a rúd két végpontja is beleértendő, tehát a pontok egymástól 100 mm távolságban helyezkednek el a rúd terheletlen állapotában.

A fentebb leírt (egyénre szabott) esetben végezze el a terhelt rúd mechanikai állapotának végeselem analízisét rúdelemek segítségével.

A kapott eredményt hasonlítsa össze a járulékképletekkel kiszámított eredményekkel. Adja meg az abszolút és a relatív eltéréseket a rúd hossztengelye mentén táblázattal és grafikonnal. Elemezze a tapasztalatait.

A prezentáció elkészítésekor vegye figyelembe a korábban megbeszélt alapelveket.